伺服器系統管理 第五次作業

第六章網路管理

- 檢查網路環境 - # ifconfig

題目：觀察目前網路設定狀態，並填寫您的網路環境？

- IPv4 Address：

- IP Mask

- Broadcast

- Ethernet Address：

- MTU：

- 檢查搜尋 DNS 伺服器設定 – cat resolv.conf

題目：請利用 # vi /etc/resolv.conf 設定 DNS 搜尋次序，如下：

- 第一 DNS 位址：120.118.253.1

- 第二 DNS 位址：120.118.254.10

- 第三 DNS 位址：168.95.1.1

- 觀察主機服務埠口(TCP Port)  - cat  /etc/services  |  more

題目：觀察主主機 TCP 埠口編號與服務項目？

- ftp 埠口：

- ftp-data 埠口：

- ssh 埠口：

- http 埠口：

- https 埠口：

- domain name(DNS) 埠口：

- 觀察 TCP/IP 協定編號 --   cat  /etc/protocols  |  more

題目：觀察 IP 包裝協定編號？

- IP 協定：

- TCP 協定：

- ICMP 協定：

- 測試網路介面 – ping  [張貼執行結果]

題目：測試網路介面是否啟動 – # ping  IP_address

- 查詢主機 IP 位址？(ifconfig 命令查出)

- Ping 自己主機IP？

- Ping default gateway？(由netstat -rn 命令查出)

- Ping www.google.com.tw？

- 測試連線路徑  - traceroute  [張貼執行結果]

題目：測試連結到目的主機 IP 連結路徑如何

- 連結到 # traceroute  www.csu.edu.tw

- 連結到 # traceroute  www.nsysu.edu.tw

- 連結到 # traceroute  www.google.com.tw

- 查詢 arp 快取(cache) 紀錄

題目：管理 arp cache內容

- 顯示 arp 內容 (arp -a)

- 清除 arp 內容(arp -d)

- 查詢 DNS 功能 –# nslookup

題目：查詢所連結的 DNS  伺服器的解譯功能：

- 查詢連結 DNS 的IP 位址？(> server)

- 查詢 www.csu.edu.tw 的 IP 位址？(> www.csu.edu.tw)

- 查詢 tw.yahoo.com 的 IP 位址？(>tw.yahoo.com)

- 防火牆管理

題目：防火牆安裝與啟動：

- 移除防火牆套件？(#yum -y remove firewalld)

- 安裝防火牆軟體？(yum 命令)

- 啟動防火牆功能？( systemctl 命令)

- 設定開機啟動防火牆功能？(setup 命令或 systemctl 命令)

- 顯示防火牆狀態？( systemctl 命令)

- 關閉防火牆功能？( systemctl 命令)